REPORT

제목 :   8조 5주차 실험결과 보고서

수강과목 :					 임베디드 시스템 설계 및 실험

조    원 :						201524455		문성욱

201524615		한광재

201524426		김민준

201524577		정주홍

제출일자 :								 2019.10.10

- 실험목표

  - Clock Tree의 이해 및 사용자 Clock 설정

  - UART 통신의 원리를 배우고, 실제 설정 방법 파악

- 배경지식

- Clock Tree

STM32의 내부 Clock의 흐름

HSI, HSE, PPL의 출력중 하나를 사용하여 System Clock을 출력

PLL은 HSI와 HSE를 곱하거나 나누어서 원하는 주파수를 출력

- UART( Universal Asynchronous Receiver/Transmitter)
비동기 통신 프로토콜

Rx(데이터 수신)와 Tx(데이터 송신)의 교차 연결

서로의 Ground를 연결

baud rate를 일치시켜야 통신 가능

- 실험방법

- 프로젝트 생성

Eclipse for DS-5 프로젝트 생성 후 DB파일, 라이브러리, 스캐터 파일 등 프로젝트 폴더로 복사

- 데이터베이스 추가

Window -> preference -> Configuration Database -> Add에서 PSU_DB를 선택 -> Rebuild database -> OK

- Scatter file 추가

Properties -> C/C++ Build -> Settings 에서 스캐터 파일 추가

- 주어진 Template.c 코드 작성

todo 부분의 코드를 수정

- 오실로스코프에 PA08과 GND를 연결하여 주파수 출력

- PuTTY 실행

pc 장치 관리자에 보드와 연결된 serial port를 확인하고 Connection Type을 serial로 선택하고 port와 Baud rate를 입력 후 Open을 클릭

- 실험 결과

A. 결과

SYSCLK의 주파수를 측정한 오실로스코프 화면으로 52MHz가 출력됩니다.

버튼을 누를 때마다 Putty를 통해 Hello Team08을 출력.

전체 화면

B. 코드 분석

수정 전

수정 후

설정하고자 하는 SYSCLK이 52MHz이고 HSE OSC에서 25MHz가 나오므로 PREDIV2에서 /5를 PLL2MUL에서 *13을 PREDIV1에서 /5를 PLLMUL에서 *4를 계산해 주어야 하므로 주어진 template.c의

RCC->CFGR2 |= (uint32_t)(RCC_CFGR2_PREDIV2_DIV1 | RCC_CFGR2_PLL2MUL1 |

RCC_CFGR2_PREDIV1SRC_PLL2 | RCC_CFGR2_PREDIV1_DIV1);를

RCC->CFGR2 |= (uint32_t)(RCC_CFGR2_PREDIV2_DIV5 | RCC_CFGR2_PLL2MUL13 |

RCC_CFGR2_PREDIV1SRC_PLL2 | RCC_CFGR2_PREDIV1_DIV5);로 수정합니다.

PCLK2로 26MHz를 내보내야 하므로

RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_PPRE2_DIV1;을

RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_PPRE2_DIV2;로 수정합니다.

수정 전

수정 후

MCO port를 SYSCLK의 output으로 set하기 위해

RCC->CFGR |= RCC_CFGR_MCO_SYSCLK; 를 추가합니다.

수정 전

수정 후

SYSCLK를 출력할 Port A와 버튼 입력을 받을 Port D 를 통신을 위해 USART 1을 enable 시키기 위해서

RCC->APB2ENR |= (RCC_APB2ENR_IOPAEN | RCC_APB2ENR_IOPDEN);

RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_USART1EN; 를 추가합니다.

수정 전

수정 후

S1버튼의 input 값을 받아드리고 MCO의 output 값을 내보내기 위해서

A와 D PORT를 reset하는

GPIOA->CRH &= ~(GPIO_CRH_CNF8|GPIO_CRH_MODE8|GPIO_CRH_CNF9|GPIO_CRH_MODE9);

GPIOD->CRH &= ~(GPIO_CRH_CNF11|GPIO_CRH_MODE11);를 추가합니다.

수정 전

수정 후

Todo 11에서

TxRx Baud = fck16×USARTDIV

9600=2600000016×USARTDIV

USARTDIV = 169.27083

DIV-Mantissa =169 =0XA9

DIV-Fraction = 16×0d0.27083=0X4

USART-BRR = 0XA94

이므로 USART1->BRR |= 0xA94;를 추가합니다.

Todo 12에서 UART를 enable하기 위해서

USART1->CR1 |= USART_CR1_UE;를 추가합니다.

수정 전

수정 후

버튼을 눌러주는 동안 “HELLO Team08”을 보내주어야 하므로 위와 같이 while문을 채웠습니다.

- 결론

Clock tree의 그림을 보고 이를 이용하여 SYSCLK과 PCLK2를 직접 설정하여 주고 Baud Rate 식을 이용하여 UART통신을 하기 위한 코드를 직접 짜봄으로써 Clock과 UART에 대한 이해와 지식이 더욱 늘어났습니다.