REPORT

제목 :   9조 6주차 실험결과 보고서

수강과목 :					 임베디드 시스템 설계 및 실험

조    원 :						201524414		기호영

20152437		김요한

201624410		권선근

201824461		남지원

제출일자 :								 2020.10.19

- 실험목표

  - Clock Tree의 이해 및 사용자 Clock 설정

  - UART 통신의 원리를 배우고, 실제 설정 방법 파악

- 배경지식

- Clock Tree

STM32의 내부 Clock의 흐름

HSI, HSE, PPL의 출력중 하나를 사용하여 System Clock을 출력

PLL은 HSI와 HSE를 곱하거나 나누어서 원하는 주파수를 출력

- UART( Universal Asynchronous Receiver/Transmitter)
비동기 통신 프로토콜

Rx(데이터 수신)와 Tx(데이터 송신)의 교차 연결

서로의 Ground를 연결

baud rate를 일치시켜야 통신 가능

- 실험방법

Clock 을 이용한 시리얼 통신

- PuTTY

PuTTY는 SSH, 텔넷, rlogin, raw TCP를 위한 클라이언트로 동작하는 자유 및 오픈 소스 단말 에뮬레이터 응용 프로그램이다. PuTTY라는 이름에는 특별한 뜻이 없으나 tty는 유닉스 전통의 터미널의 이름을 가리키며 teletype를 짧게 줄인 것이다.

- 주어진 Template.c 코드 작성

todo 부분의 코드를 수정

- PuTTY 실행

pc 장치 관리자에 보드와 연결된 serial port를 확인하고 Connection Type을 serial로 선택하고 port와 Baud rate를 입력 후 Open을 클릭

- 실험 결과

A. 결과

버튼을 누를 때마다 Putty를 통해 Hello world을 출력.

전체 화면

B. 코드 분석

설정하고자 하는 SYSCLK이 40MHz이고 HSE OSC에서 25MHz가 나오므로 PREDIV2에서 /5를 PLL2MUL에서 *8을 PREDIV1에서 /5를 계산해 주어야 하므로 주어진 template.c의

RCC->CFGR2 |= (uint32_t)(RCC_CFGR2_PREDIV2_DIV1 | RCC_CFGR2_PLL2MUL1 |

RCC_CFGR2_PREDIV1SRC_PLL2 | RCC_CFGR2_PREDIV1_DIV1);를

RCC->CFGR2 |= (uint32_t) (RCC_CFGR2_PREDIV2_DIV5 | RCC_CFGR2_PLL2MUL8 | RCC_CFGR2_PREDIV1SRC_PLL2 | RCC_CFGR2_PREDIV1_DIV5);로 수정합니다.

PCLK2로 40MHz를 내보내야 합니다.

MCO port를 SYSCLK의 output으로 set하기 위해

RCC->CFGR |= RCC_CFGR_MCO_SYSCLK; 를 추가합니다.

SYSCLK를 출력할 Port A와 버튼 입력을 받을 Port D 를 통신을 위해 USART 1을 enable 시키기 위해서

RCC->APB2ENR |= (RCC_APB2ENR_IOPAEN | RCC_APB2ENR_IOPDEN);

RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_USART1EN; 를 추가합니다.

S1버튼의 input 값을 받아드리고 MCO의 output 값을 내보내기 위해서

A와 D PORT를 reset하는

GPIOA->CRH = 0x00000000;

GPIOB->CRH = 0x00000000;

GPIOA->CRH |= ( GPIO_CRH_CNF8_1 |GPIO_CRH_CNF9_1 | GPIO_CRH_CNF10_1 |GPIO_CRH_MODE8 | GPIO_CRH_MODE9   );

GPIOB->CRH |= GPIO_CRH_CNF8_1;

코드를 추가 합니다.

TxRx Baud = fck16×USARTDIV

USARTDIV = 169.27083

DIV-Mantissa =1028 =0X104

DIV-Fraction = 16×0d0.27083=0X7

USART-BRR = 0X1047

이므로 USART1->BRR |= 0x1047;를 추가합니다.

UART를 enable하기 위해서

USART1->CR1 |= USART_CR1_UE;를 추가합니다.

버튼을 눌러주는 동안 “Hello World”을 보내주어야 하므로 위와 같이 while문을 채웠습니다.

- 결론

Clock tree의 그림을 보고 이를 이용하여 SYSCLK과 PCLK2를 직접 설정하여 주고 Baud Rate 식을 이용하여 UART통신을 하기 위한 코드를 직접 짜봄으로써 Clock과 UART에 대한 이해와 지식이 더욱 늘어났습니다.